NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții “Varianta de ocolire Huși”, județul Vaslui

Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | În prezent, Municipiul Huși este traversat de Drumul Național 24B, care face legătura între localitatea Crasna, (situată pe DN 24, Tecuci – Vaslui – Iași) și punctul de frontieră Albița, DN 24B fiind încadrat în categoria drumurilor europene E581, deoarece acesta se continuă către Chișinău – Republica Moldova și Ucraina. Trebuie menționat ca Municipiul Huși este traversat în întregime de traficul de tranzit dinspre și spre Republica Moldova sau Ucraina, fiind absolut necesară scoaterea traficului respectiv în afara orașului, prin realizarea unei Variante de Ocolire. |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau crează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 2. Schimbări preconizate | DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI (DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE) Lucrările necesare a fi realizate se referă la lucrări de drum, lucrări de poduri/viaducte, lucrări de consolidare și lucrări hidrotehnice. LUCRĂRI PROIECTATE Varianta de traseu avizată (varianta roșie) are lungimea totală de 14,4 km și se desprinde din DN 24 B, în partea de sud-vest a municipiului Huşi, se desfăşoară pe Valea Lohan, până în dreptul iazului cu acelaşi nume, de unde urcă pe coasta vestică a Dealului Lohan, până la traversarea Văii Popii, de unde coboară continuu până în Valea Recea, ocolind pe la nord nord-est localitatea Epureni; din Valea Recea traseul traversează Dealul și Valea lui Ivan, racordându-se la DN 24 B, în partea de nord-est a municipiului Huşi LUCRĂRI DE DRUM Pentru toate cele trei variante de amplasament traseele au fost studiate și definitivate avându-se în vedere cerintele STAS 863/1985 “Lucrări de drum, ELEMENTE GEOMETRICE ALE TRASEELOR – Prescripţii de proiectare ”, pentru viteza de bază V= 80 km/h. Elementele geometrice obligatorii care rezultă din stas-ul respectiv și care au fost avute în vedere sunt următoarele: - raza minimă a arcului de cerc central, R=240 m; - raza excepţională a arcului de cerc central, R=215 m; - raza curentă de la care nu se mai introduc, la capetele arcelor de cerc, racordări progresive, R=620 m; - raza recomandabilă, R=1000 m; - lungimea minimă a arcului de cerc central, c=120 m; - lungimea minimă a curbei progresive (clotoidei), l=95 m; - lungimea minimă a curbei progresive simetrice, L=120 m; - lungimea pe care se efectuează convertirea şi supralărgirea, lcs = 45 m; - distanţa de vizibilitate minimă în plan orizontal, 230 m; - declivitatea lungitudinală maximă, în aliniamente, d=6%; - declivitatea lungitudinală maximă, în curba cu Rmin = 240 m, d= 5,7%; - declivitatea lungitudinală maximă, în curba cu Rex.= 215 m, d= 5,6%; - raza minimă convexă (în plan vertical), R=4500 m - raza minimă concavă, R=2200 m; Varianta avizată (Varianta roşie) În plan orizontal Au fost proiectate, următoarele arce de cerc, cu mărimea razelor de: R=215 m, R=220 m, R=240 m, R=250 m (2 curbe), R=290 m, R=575 m, R=620 m (2 curbe), R=650 m, R=800 m, R=2000 m (3 curbe), R=2250 m şi R=2500 m; În plan vertical (profil longitudinal) Elementele geometrice ale traseelor, acestea au fost proiectate în conformitate cu prevederile aceluiași STAS 863/1985 și au fost corelate cu elementele geometrice în plan orizontal pentru V=80 Km/h, de exemplu: - pentru R=240 m ÷ R=290 m în plan orizontal, declivitatea maximă trebuie să fie de 5.7%, - pentru R=325 m ÷ R=620 m în plan orizontal, declivitatea maximă trebuie sa fie de 6%, - pentru aliniamente în plan orizontal declivitatea maximă trebuie să fie de 6 %. Linia roșie și racordările declivitaților în plan vertical, s-au stabilit astfel încat să se obțină lucrări minime de terasamente, (în ramleu sau în debleu), lucrări laterale cât mai reduse, (ziduri de rambleu, ziduri de debleu, coloane forate, susțineri de taluzuri), lungimi de poduri și viaducte cu un număr de deschideri cât mai mic. În profil transversal, pentru Varianta de ocolire Huși s-au prevăzut următoarele lațimi: - lăţimea părţii carosabile: 2 x 3,50 m = 7,00 m; - lăţimea platformei: 10,00 m; - lațimea acostamentelor: 2 x 1,50m = 3.00 m; din care: - 2 x 0,75 m lăţimea benzilor de încadrare - 2 x 0,75 m lăţimea acostamentelor consolidate - lăţimea benzii a treia pentru vehicule lente: 3,50 m; - spaţiu necesar, în afara platformei de 10 m, pentru amplasarea parapetului: 0,90 m pentru parapete semigreu și 0.95 m pentru parapete greu și foarte greu; - lăţimea banchetei situate între rigolă şi baza feţei văzute a zidului de debleu: 0,50 m; Sistem rutier semirigid - 4 cm beton asfaltic MAS 16 m; - 5 cm binder de criblură BAD 25; - 5 cm mixtură bituminoasă AB1; - 15 cm agregate naturale stabilizate cu ciment; - 35 cm fundație de balast; - 15 cm balast ca strat antigeliv; - 15 cm pământ stabilizat (strat de formă); Pentru amenajarea intersecțiilor rutiere la nivel, a fost necesar ca ramurile de acces în sensurile giratorii și în intersecțiile dublu T, din DN24B și din DJ244E, DJ244D, DJ284 să se desfășoare pe coastele dealurilor învecinate, rezultând astfel, rectificări, pe diverse lungimi, ale traseelor drumurilor județene. În consecință, a fost necesar să se stabilească alcătuiri de sisteme rutiere și pentru traseele noi ale drumurilor județene, astfel: Sistem rutier semirigid - 4 cm beton asfaltic MAS 16 m; - 5 cm mixtură bituminoasă AB2; - 15 cm agregate naturale stabilizate cu ciment; - 25 cm fundație de balast ; - 25 cm balast ca strat antigeliv; - 15 cm pământ stabilizat (strat de formă). Amenajarea la nivel a intersecțiilor rutiere Au fost proiectate două intersecții rutiere cu sens giratoriu: - sens giratoriu Tătărani la desprinderea din DJ24B și DJ244E - sens giratoriu Valea lui Ivan la revenirea în DN24B, și două intersecții la nivel, în dublu T: - intersecția rutieră Bobești; - intersecția rutieră valea Recea. Parcări de scurtă durată Varianta de ocolire Huși prevede două parcări, acestea au fost proiectate la Km 7+562, pe partea stânga și la Km 10+280, pe partea dreapta, suprafața acestora fiind de 6000 mp fiecare. - Lucrări de colectarea și evacuarea apelor Scurgerea apelor meteorice de pe carosabil precum şi de pe versanţii adiacenţi drumului proiectat se realizează cu ajutorul unui sistem de canalizare alcătuit din şanţuri de picior (în rambleu sau debleu) şi rigole de acostament. Scurgerea apelor meteorice din șanțuri se face prin podețele proiectate, în punctele de minim, dar și intermediare. Imediat în avalul podețelor se montează separatoare de namol și produse petroliere, care sunt dimensionate în funcție de debitul total care se scurge prin podeț. La ieșirea din separatoare scurgerea apelor se face în mod dirijat, prin canale pereate din beton, până la cel mai apropiat emisar, pentru a preveni inundarea terenurilor cultivate și a localitaților. Pe zona debleelor s-au prevăzut drenuri longitudinale care să preia apele subterane și de infiltrație. - Siguranța circulației Pentru siguranța circulației, în conformitate cu prevederile STAS 1948/1-87 STÂLPI DE DIRIJARE ȘI PARAPETE – Prescripții generale de proiectare și amplasare, au fost prevăzute parapete metalice zincate de tip semigreu, greu și foarte greu, funcție de înălțimea platformei drumului (în rambleu) față de terenul înconjurător, sau față de baza zidurilor de sprijin, în funcție de înclinarea terenului (1:3, 1:4, 1:5), cât și alte condiții, impuse de prevederile STAS-ului respectiv. LUCRĂRI DE POD Pentru traversarea văilor intersectate de varianta de ocolire au fost prevăzute poduri sau viaducte după cum urmează: Pod peste Valea Lohanului Podul are lungimea de 36.70 m. Infrastructurile vor consta în culee din beton armat fundate indirect, pe piloți cu diametrul 1,08 şi lungimea de 15,00 m. Suprastructura podului va fi alcătuită din 5 grinzi din beton armat pretensionate L=30.00 m, cu placă de suprabetonare din beton armat. Schema statică a podului este de grindă simplu rezemată. Înălțimea grinzilor este de h=1.88 m. În sectiune transversală podul are o pantă unică de 7%. Pod peste Lohan, pe breteaua Tătărani-Huși Podul are lungimea de 29,90 m şi va asigura trecerea peste pârâul Lohan a bretelei ce face legătura dintre localitaţile Huşi şi Tătărani, în varianta de amenajare cu sens giratoriu a intersecţiei cu DJ 244E. Infrastructurile vor consta în culee din beton armat fundate indirect, pe piloți cu diametrul 1,08 şi lungimea de 15,00 m. Suprastructura podului va fi alcătuită din 10 grinzi din beton armat pretensionate L=24.20 m, cu placă de suprabetonare din beton armat. Schema statică a podului este de grindă simplu rezemată. Înălțimea grinzilor este de h=1.30 m. În secțiune transversală viaductul are o pantă unică de 5.6÷7.0%. Viaduct Valea Tainei Viaductul are lungimea de L=57.86 m. Infrastructurile vor consta în culee din beton armat fundate indirect, pe piloți şi o pilă lamelară din beton armat de asemenea cu fundaţii indirecte pe piloți cu diametrul 1,08 şi lungimea de 20,00 m. Suprastructura viaductului va fi alcătuită din 2x14 grinzi din beton armat cu armătura postîntinsă L=24,00 m. Pe grinzi se prevede o placă de suprabetonare din beton armat clasa C35/45. Pentru o mai eficientă utilizare a materialelor, s-a adoptat schema statică de grindă continuă cu deschiderile 24.00+24.00, grinzile prefabricate fiind monolitizate pe reazeme. Înălțimea grinzilor este de h=1.30 m. În sectiune transversală podul este în acoperiș, cu pantă de 2.5%. Viaduct Valea Bobești Viaductul are lungimea de L=33.80 m. Infrastructurile vor consta în culee din beton armat fundate indirect, pe piloți cu diametrul 1,08 şi lungimea de 15,00 m. Suprastructura podurilor va fi alcătuită din 10 grinzi din beton armat pretensionate L=24.20 m, cu placă de suprabetonare din beton armat. Schema statică a viaductului este de grindă simplu rezemată. Înălțimea grinzilor este de h=1.3.0 m. În secțiune transversală podul este în acoperiș, cu pantă de 2.5%. Viaduct Valea Popii Viaductul are lungimea de L=141.85 m. Infrastructurile vor consta în culee din beton armat fundate indirect, pe piloți şi 4 pile lamelare din beton armat de asemenea cu fundaţii indirecte pe piloți cu diametrul 1,08 şi lungimea de 15,00 m. Suprastructura viaductului va fi alcătuită din 4x10 grinzi din beton armat cu armătura postîntinsă L=24,00 m şi 10 grinzi din beton armat cu armătură postîntinsă L=36,00 m. Viaduct Valea Recea Viaductul are lungimea de L=93.50 m. Infrastructurile vor consta în culee din beton armat fundate indirect, pe piloți şi 2 pile lamelare din beton armat de asemenea cu fundaţii indirecte pe coloane cu diametrul 1,08 şi lungimea de 15,00 m. Suprastructura viaductului va fi alcătuită din 2x10 grinzi din beton armat cu armătura postîntinsă L=24,00 m şi 10 grinzi din beton armat cu armătura postîntinsă L=36,00 m. Pe grinzi se prevede o placă de suprabetonare din beton armat clasa C35/45. Pentru o mai eficientă utilizare a materialelor, s-a adoptat schema statică de grindă continuă cu deschiderile 24,00+36,00+24,00 m, grinzile prefabricate fiind monolitizate pe reazeme. Înălțimea grinzilor este de h=1.30 m. În secțiune transversală podul are o pantă unică de 7%. Pod Gherghel Viaductul are lungimea de L=22.20 m. Infrastructurile vor consta în culee din beton armat fundate indirect, pe piloți cu diametrul 1,08 şi lungimea de 15,00 m. Suprastructura viaductului va fi alcătuită din 38 grinzi din beton armat precomprimat L=8,00 m. Pe grinzi se prevede o placă de suprabetonare din beton armat clasa C35/45. Pentru o mai eficientă utilizare a materialelor, s-a adoptat schema statică de grindă simplu rezemată. Înălțimea grinzilor este de h=0.42 m. În secțiune transversală podul este în acoperiș, cu pantă de 2.5%. Viaduct Coser Viaductul are lungimea de L=141.85 m. Infrastructurile vor consta în culee din beton armat fundate indirect, pe piloți şi 4 pile lamelare din beton armat de asemenea cu fundaţii indirecte pe piloți cu diametrul 1,08 şi lungimea de 15,00 m. Suprastructura viaductului va fi alcătuită din 4x10 grinzi din beton armat cu armătura postîntinsă L=24,00 m şi 10 grinzi din beton armat cu armătura postîntinsă L=36,00 m. Pe grinzi se prevede o placă de suprabetonare din beton armat clasa C35/45. Pentru o mai eficientă utilizare a materialelor, s-a adoptat schema statică de grindă continuă cu deschiderile 24,00+24,00+36,00+24,00+24,00 m, grinzile prefabricate fiind monolitizate pe reazeme. Înălțimea grinzilor este de h=1.30 m. În secțiune transversală podul are o pantă unică de 2.5÷3.5%. Pod Valea lui Ivan Podul are lungimea de L=45,30 m. Infrastructurile vor consta în culee din beton armat fundate indirect, pe piloți cu diametrul 1,08 şi lungimea de 15,00 m. Suprastructura podului va fi alcătuită din 5 grinzi din beton armat cu armătura postîntinsă L=30,00 m. Pe grinzi se prevede o placă de suprabetonare din beton armat clasa C35/45. Pentru o mai eficientă utilizare a materialelor, s-a adoptat schema statică de grindă simplu rezemată. Înălțimea grinzilor este de h=1.88 m. În secțiune transversală podul are o pantă unică de 7.0%. Pentru traversarea Variantei de ocolitoare de către atelajele agricole, animale, etc. s-au prevăzut subtraversări. Aceste subtraversări sunt prevăzute a se executa din beton armat cu suprastructura alcatuită din grinzi din beton precomprimat, cu lungimea de 8,00 m. Acolo unde este necesar subtraversările respective au și rol de podețe pentru descărea apelor colectate de şanţurile din lungul drumului sau de pe văile adiacente. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE Lucrările de consolidare și protecţie a taluzurilor s-au prevăzut atât pe traseul variantei de ocolire, precum şi în zona intersecțiilor la nivel, pe bretelele care fac legătura între drumurile județene și varianta de ocolire. Tipurile de lucrări necesare sunt: - LUCRĂRI DE SPRIJINIRE : - Deblee : 1. Structură de sprijin din piloți ø 1200 mm la deblee adânci 2. Structură de sprijin din piloți ø 880 mm 3. Zid de sprijin din beton monolit pentru racordarea cu terasamentul - Ramblee 1. Structură de sprijin din pământ armat cu geosintetice 2. Fundații de parapet - LUCRĂRI DE DRENAJ A) Drenuri în săpătură deschisă : 1. Drenuri longitudinale 2. Drenuri ranfort 3. Drenuri pe taluz B) Drenuri forate orizontal - LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII PORTANTE A TERENULUI DE FUNDARE: Saltea din balast armată cu materiale geosintetice de 0.60÷1.00 m grosime - LUCRĂRI DE PROTECȚII ALE TALUZELOR 1. Protecţii taluze cu geocelule, pămant vegetal şi însămanţare cu iarbă 2. Plantări de arbori la taluze de debleu LUCRĂRI HIDROTEHNICE Pentru calculul de dimensionare a lucrărilor hidrotehnice necesare în zona traversărilor cursurilor de apă menţionate mai sus, s-au solicitat de la instituţiile specializate valorile debitelor maxime cu probabilităţile de depăşire de 2% şi 5%. Lucrările hidrotehnice proiectate sunt de regularizare a albiei minore din zona podurilor ce traversează pârâurile Lohan și Valea Epureni. Aceste lucrări sunt de următoarele tipuri: - devierea şi regularizarea albiei minore a pârâului Lohan, cu ziduri și saltele de gabioane - lucrări de apărare, a rambleului drumului, cu pereu din piatră brută şi rostuită, în zona pârâului Lohan. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Municipiul Huși este traversat în întregime de traficul de tranzit dinspre și spre Republica Moldova sau Ucraina. Principalul avantaj al variantei ocolitoare este viteza crescută a traficului de tranzit. Acest avantaj rezultă din folosirea unei secțiuni de drum național, cu vitezele legale și medii aferente, în locul unei secțiuni urbane. De asemenea, costurile de călătorie se reduc pentru traficul care tranzitează orașele, care reprezintă în prezent strangulări majore ale traficului, atât pentru pasageri, cât și pentru transportul de marfă. Realizarea investiției va avea un impact favorabil, întrucât se vor realiza o serie de deziderate precum: - descongestionarea traficului din orașe, eliminarea blocajelor de trafic la intrarea/ieșirea din localități și creșterea vitezei de deplasare (în afara localităților), contribuind astfel la reducerea timpului de transport și la creșterea siguranței; - transferul traficului național și internațional în afara localităților, ceea ce conduce la reducerea impactului transportului asupra mediului; - sporirea considerabilă a capacităţii de circulaţie; - reducerea degradării şi a uzurii arterelor existente, datorită suprasolicitărilor cauzate de traficul greu; - reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și zgomotului; - realizarea legăturilor între reţelele de transport care atrag fluxuri de mărfuri. |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Acest proiect de hotărâre a Guvernului nu are impact în acest domeniu. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de hotărâre are ca scop implementarea unuia din proiectele de îmbunătăţire şi dezvoltare a infrastructurii de transporturi de interes naţional. |
| 4. Impactul asupra mediului | A fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 2/02.09.2019 de către APM Vaslui |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei –

| Indicatori | Anul curent |  | Următorii 4 ani |  |  | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii) impozit pe venit; b) bugetele locale: (i) impozit pe profit; c)bugetul asigurărilor sociale de stat: (i)contribuţii de asigurări. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii; b) bugetele locale: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii; c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) bugetul de stat; b) bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7.Alte informaţii | Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | # Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | # Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | # Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | # Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | # Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea obiectivului “Varianta de ocolire Huşi a fost supusă spre aprobare și a fost avizată de autorităţile publice locale. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul de act normativ a fost supus consultărilor comisiilor interministeriale. Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea lucrării “Varianta de ocolire Huşi”, supusă spre aprobare, a fost avizată de: - C.T.E. - C.N.A.D.N.R. nr. 3718/24.09.2010; - C.T.E. - C.N.A.D.N.R. nr. 4827/11.03.2019 – Actualizare Deviz General; - Ministerul Transporturilor cu avizul nr. 15/24 din 25.03.2019; - Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe aviz nr. 11 din 20.09.2019. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către a)Consiliul Legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c)Consiliul Economic şi Social d)Consiliul Concurenţei e)Curtea de Conturi | # Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | # Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| 2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | # Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | # Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții “Varianta de ocolire Huşi”, județul Vaslui, care, în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

ALEXANDRU - RĂZVAN CUC

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM - MINISTRU,

- MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VASILE – DANIEL SUCIU

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

| SECRETAR DE STAT | SECRETAR DE STAT |
| --- | --- |
| IONEL MINEA | OVIDIU MARCEL SÎRBU |

SECRETAR GENERAL

PETRE NEACȘA

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

DANIELA MARINA DEUȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

LAURA GÎRLĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

CĂTĂLIN COSTACHE

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, PROIECTE STRATEGICE ȘI MONITORIZARE PROIECTE

DIRECTOR GENERAL

MIHAELA MOCANU

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI MONITORIZARE

DIRECTOR

ELENA POPA

DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

DIRECTOR

MARIANA IONIŢĂ

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A.

DIRECTOR GENERAL

Ing. SCARLAT FLORIN SORIN

| DIRECŢIA JURIDICĂ DIRECTOR Cons. Jur. Andrei FILIPESCU | DIRECŢIA TEHNICĂ DIRECTOR Ing. Gabriel BUDESCU |
| --- | --- |
| DIRECTOR ADJUNCT Cons. Jur. Raluca PALII SERVICIUL AVIZE CONSULTANŢĂ ŞEF SERVICIU Cons. Jur. Mihaela HLIBOCIANU AVIZAT Cons. Jur. Mircea APOSTOL | DIRECTOR ADJUNCT Ing. Marian RAICU UIP URMĂRIRE REALIZARE STUDII DE FEZABILITATE ŞEF UIP Ing. Ruxandra NECHITA ÎNTOCMIT Ing. Veronica Pădure |